# Minuta Tecnica – Meeting Sertica / Cybersecurity

Data: 31/03/2026
Durata: 56 min
Partecipanti: HWG Sababa (Irene Parodi, Roberto Caviglia, Marco Consonni, Moustafa Ali), RINA/Sertica (Giuseppe Maggio, Massimiliano Baratella, Jens Henrik Hosbond, altri)

---
1. **Architettura di rete e funzionamento sistema**
- Il sistema Sertica a bordo opera in VLAN dedicata, isolata tramite regole firewall del cliente.
- I Moxa sono collegati solo alla LAN interna della plate RINA; non sono accessibili dalla Vessel LAN.
- Il PC industriale ha due interfacce separate (plate e rete nave), con IP forwarding disabilitato.
- I sensori comunicano tramite seriale, Modbus, MQTT, NMEA. I dati vengono acquisiti dai collector e processati localmente.
- L’accesso remoto avviene tramite SSH, consentito solo da IP whitelisted.

2. **VPN e Remote Access**
- Attuale: VPN fornita da GNV, con VM Azure come client.
- Futuro: Migrazione a WireGuard (3 chiavi RSA), maggior sicurezza end‑to‑end.
- Richiesta condivisione della nuova architettura VPN per validazione.

3. **Asset Inventory & Firmware**
- Setup omogeneo su tutte le installazioni: Moxa, switch, PC industriale.
- Richiesto inventario aggiornato degli asset hardware + versioni firmware.
- Possibili future sostituzioni per supporto Secure Boot / funzionalità avanzate.

4. **Software Architecture & SBOM**
- Applicazione basata su Python; nuova versione containerizzata (Docker).
- DevOps con branching, code review, pipeline CI/CD.
- SBOM previsto secondo ISO 9001.
- Nessun Secure Boot attualmente.

5. **Identity & Access Management**
- On‑board: Keycloak (ruoli limitati, essenzialmente read‑only). Token con durata limitata.
- Cloud: migrazione a Microsoft Entra ID con MFA e federazione possibile con GNV.

6. **Hardening e Sicurezza del Sistema**
- Debian con hardening standard; Fail2ban in nuove versioni.
- Accesso root separato tramite escalation privilegi.
- Password policy con complessità e scadenza.
- Servizi esposti ridotti al minimo (HTTP/HTTPS locale, API interne, SSH limitato).

7. **Accesso ai Moxa e aggiornamenti**
- Aggiornamenti firmware tramite PC industriale con port‑forwarding o Telnet.
- Moxa agisce da bridge seriale; comunicazioni verso i sistemi nave generalmente monodirezionali.
- Nessuna scrittura verso il sistema nave: solo lettura dati.

8. **Certificati & HTTPS**
- Cloud: certificati gestiti da Azure.
- On‑board: previsto passaggio a HTTPS con certificato self‑signed (validità ~1 anno).

9. **Wireless & Removable Media**
- Wi‑Fi disabilitato sull’industrial PC.
- Removable media non utilizzati, solo manutenzione.

10. **Prossimi passi**
- Fornitura asset inventory completo (hardware + firmware).
- Condivisione architettura aggiornata con WireGuard.
- Seconda sessione meeting per completamento punti aperti.